| نام مدیریت توزيع برق : |  | مجري : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| شرح دستور كار : |  |  |  |
| شماره دستور كار : | تيپ پروژه : |  | نوع و شماره پروژه : |
| تاريخ شروع پروژه : | تاريخ اتمام پروژه : |  | تاريخ تحويل دستوركار: |
| محل اجراء : |  |  | نام و نام خانوادگي ناظر : |

| رديف | شــــــرح | تائيد |  | اقدام اصلاحي | رفع نقص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بله | خير |  |  |
| 1 | آيا محل ابعاد پست زميني مطابق طرح است ؟ |  |  |  |  |
| 2 | آيا نماي بيروني ساختمان مناسب است ؟ |  |  |  |  |
| 3 | آيا سطح مقطع كابلهاي ورودي و خروجي پست مطابق طرح است ؟ |  |  |  |  |
| 4 | آيا رزرو كافي براي كابلهاي ورودي و خروجي در نظر گرفته شده است ؟ |  |  |  |  |
| 5 | آيا تابلوهاي فشار متوسط مطابق استاندارد انجام شده است ؟ |  |  |  |  |
| 6 | آيا اتصالات فشار متوسط صحيح و مطابق استاندارد انجام شده است ؟ |  |  |  |  |
| 7 | آيا بدنه و درب تابلوهاي فشار متوسط به طور صحيح ارت شده است ؟ |  |  |  |  |
| 8 | آيا كابلهاى فشار متوسط به طور صحيح فرم دهي و ارت شده است ؟ |  |  |  |  |
| 9 | آيا سرکابلها به صورت صحيح و در جهت مناسب نصب وارت شده اند ؟ |  |  |  |  |
| 10 | آيا سركابلها داراي روغن مي باشند ؟ (در کابلهای روغنی) |  |  |  |  |
| 11 | آيا سركابل متناسب با سايز كابل انتخاب شده است ؟ |  |  |  |  |
| 12 | آيا ظرفيت ترانسفورماتور مطابق طرح مي باشد ؟ |  |  |  |  |
| 13 | آيا ترانسفورماتور داراي روغن كافي است ؟ |  |  |  |  |
| 14 | آيا طرف ثانويه ترانسفورماتور توسط يك فيوز مناسب يا كليد اتوماتيك اصلي با تنظيم مناسب حفاظت مي گردد ؟ |  |  |  |  |
| 15 | آيا ترانسفورماتور توسط فيوز 20 كيلوولت يا دژنكتور با تنظيم مناسب محافظت مي گردد ؟ |  |  |  |  |

| رديف | شــــــرح | تائيد |  | اقدام اصلاحي | رفع نقص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بله | خير |  |  |
| 16 | آياترمومتر و تهويه در پست جهت خنك كاري ترانس مناسب است ؟ |  |  |  |  |
| 17 | آيا بدنه و درب پوشش ترانسفورماتور به طور صحيح ارت شده است ؟ |  |  |  |  |
| 18 | آيا نسبت تبديل CT ها صحيح است ؟ |  |  |  |  |
| 19 | آيا تابلوهاي فشار ضعيف به طور صحيح و مطابق طرح نصب شده است ؟ |  |  |  |  |
| 20 | آيا بدنه و درب تابلوهاي فشار ضعيف به طور صحيح ارت شده است ؟ |  |  |  |  |
| 21 | آيا دراتصالات تابلوهاي فشار ضعيف از كابلشوي مناسب استفاده شده است ؟ |  |  |  |  |
| 22 | آيا فرم دهي كابلهاي فشار ضعيف به طور صحيح انجام شده است ؟ |  |  |  |  |
| 23 | آيا جلوي چرخهاي ترانسفورماتور جهت جلوگيري از حركت موانع لازم وجود دارد ؟ |  |  |  |  |
| 24 | آيا مقره هاي تابلو سالم هستند ؟ |  |  |  |  |
| 25 | آيا پست زميني داراي سيستم روشنايي مناسب مي باشد ؟ |  |  |  |  |
| 26 | آيا ترانسفورماتور داراي رطوبت گير سالم است ؟ |  |  |  |  |
| 27 | آيا بوشينگهاي فشار قوي و فشار ضعيف ترانسفورماتور سالم مي باشد ؟ |  |  |  |  |
| 28 | آياشاخكهاى برقگير بوشينگهاى فشار قوى درست تنظيم شده اند ؟ |  |  |  |  |
| 29 | آيا سيستم اتصال زمين نول تراتسفورماتور از فاصله مناسب اتصال زمين فشار متوسط انجام شده است ؟ |  |  |  |  |
| 30 | آيا ترانس حفاظ 20 كيلوولت دارد ؟ |  |  |  |  |
| 31 | آيا فضاي خالي كانالها توسط ورق آجدار و يا مسقف شده است ؟ |  |  |  |  |
| 32 | آيا ثانويه ترانس (فشارضعيف) جهت جلوگیرى از وارد شدن فشار بر بوشينگهاى فشار ضعيف سينی بندى شده است ؟ |  |  |  |  |
| 33 | آيا كليه تجهيزات مصرفي مطابق استاندارد مي باشد ؟ |  |  |  |  |