| نام مدیریت توزيع برق : |  |  | مجري : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح دستور كار : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شماره دستور كار : |  | تيپ پروژه : |  |  |  | نوع و شماره پروژه : |  |  |
| تاريخ شروع پروژه : |  | تاريخ اتمام پروژه : |  |  |  | تاريخ تحويل دستوركار: |  |  |
| محل اجراء : |  |  |  |  |  | نام و نام خانوادگي ناظر : |  |  |
| رديف | شــــــرح |  |  | تائيد |  |  | اقدام اصلاحي | رفع نقص |
|  |  |  |  | بله | خير |  |  |  |
| 1 | آيا مسير خط مطابق طرح است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | آيا محل و عمق چاله ها مناسب است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | آيا پايه ها در مسير مستقيم در يك رديف و به طور قائم نصب شده اند ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | آيا وضعيت ظاهري پايه ها خوب است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | آيا پايه هاي مياني- زاويه - انتهايي مناسب جاگذاري شده اند ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | آيا زاويه نصب پايه ها مطابق طرح رعايت و متناسب با آن طرف خط است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | آيا اندازه ارتفاع پايه ها مطابق طرح رعايت شده است بطوريكه حداقل فاصله مجاز هادي از سطح زمين درحد استاندارد باشد؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | آيا بتن ريزي پايه ها مناسب است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | آيا حريم خطوط رعايت شده است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | آيا مقطع و نوع هادي مطابق طرح است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | آيا نوع نبشي كراس آرم درست است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | آيا تسمه حائل درست نصب شده است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | آيا مقره ها استاندارد و سالم بوده و به طور استاندارد نصب شده است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | آيا نوع و تعداد مقره ها (سوزني يا بشقابي) مطابق طرح است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | آيا ميله مقره هاي كناري داراي نشيمنگاه مناسب (طبق استاندارد) روي كراس آرم است ؟ |  |  |  |  |  |  |  |

| رديف | شــــــرح | تائيد |  | اقدام اصلاحي | رفع نقص |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بله | خير |  |  |
| 16 | آيا پايه مقره راس تير با دو پيچ به پايه ها متصل شده است ؟ |  |  |  |  |
| 17 | آيا گره هاي اتصال سيم به مقره سوزني مطابق استاندارد است ؟ |  |  |  |  |
| 18 | آيا فاصله فازها از يكديگر متناسب با فلش و فاصله پايه ها است ؟ |  |  |  |  |
| 19 | آيا اتصالات سيمها به يكديگر توسط كلمپ انجام شده است؟ |  |  |  |  |
| 20 | آيا در اتصالات جمپرها از كلمپ استفاده شده است؟ (توجه شود كه سيمها نبايستي به يكديگر بافته شوند.) |  |  |  |  |
| 21 | آيا تجهيزات مصرفي مطابق استاندارد است ؟ |  |  |  |  |
| 22 | آیا سیمها یکسره بوده و در هر جمپر قطع نشده است؟ |  |  |  |  |